| متیلن اکساید |  | methylene oxide |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: H2C=0 وزن مولکولی: 03/30 | CAS : 50-00-0 RTECS : LP8925000 |  |
| اسامی مترادف: متانال؛ فرمالین؛ فرمالدهید |  |  |
| ویژگی ها: گاز؛ نقطه جوش ˚c 5/19 ؛ فشار بخار 067/1 (هوا=1) ؛ گستره انفجار 7 تا 73 درصد حجمی در هوا |  |  |
| حدمجاز: OSHA: 0.75 ppm; 2 ppm STEL NIOSH: 0.016 ppm; 0.1 ppm C; carcinogen ACGIH: 0.3 ppm C; suspected human carcinogen |  |  |
| احتیاطات ویژه: متیلن اکساید سرطانزای شغلی است. |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: - تولوئن ؛ خلوص کروماتوگرافی - 2-(هیدروکسی متیل)پیپریدین؛ چندین بار از ایزواکتان کریستالیزه شده تا اینکه 1 پیک اصلی (بالای 95%) در آنالیز GC بدهد. در دسیکاتور نگهداری شود. - محلول فرمالین 37% - محلول استوک متیلن اکساید، mg/mL 1 - اسید سولفوریک 02/0 نرمال - هیدروکسید سدیم 01/0 نرمال - سولفیت سدیم (Na 2SO3) 13/1 مولار؛ قبل از استفاده سریعا آماده شود - اب مقطر دیونیزه - هیدروژن، خالص - هلیوم، خالص - هوا، تصفیه شده - سولفات منیزیم |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: لوله شیشه ای، با طول cm 10، قطر خارجی mm 6 و قطر داخلی mm 4؛ که دارای درپوش پلاستیکی می باشد. حاوی دو بخش XAD-2 آغشته شده به 2-(هیدروکسی متیل)پیپریدین (قسمت جلویی: mg 120، قسمت عقبی: mg 60) که توسط یک لایه پشم شیشه از هم جدا شده و ثابت نگه داشته شده است.. فشار هوای عبوری از لوله در دبی L/min1/0 نباید از kPa 760 بیشتر شود. لوله ها در بازار موجود می باشند (Supelco ORBO-23; SKC 226-118 یا انواع مشابه). - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 1/0 – 01/0 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف - دستگاه گازکروماتوگراف، با آشکارساز شعله ای-یونی، ثبت کننده نمودار، وستون - حمام اولتراسونیک - ویال های شیشه ای، 2 میلی لیتری با درپوش پیچ دار PTFE - بالن ژوژه 10 ، 25 و 50 میلی لیتری - سرنگ های 10 میلی لیتری (با درجه بندی 1/0 میلی لیتری) ، 25 و 50 میلی لیتری - پیپت 1 و 2 و 10 میلی لیتری - سوهان - بشر 50 میلی لیتری - PH سنج - همزن مغناطیسی - بورت 50 میلی لیتری - بالن ته گرد 100 میلی لیتری - دستگاه استخراج سوکسله - کوره خلا - دستگاه تقطیر |  |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - قبل از نمونه برداری دوطرف نمونه بردار را سریعا بشکنید و نمونه بردار را توسط لوله های رابط قابل انعطاف به پمپ نمونه بردار فردی متصل کنید. - نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 1/0 – 01/0 برای عبور حجم هوای 1 تا 36 لیتر انجام دهید. نکته: در طول زمان نمونه برداری متیلن اکساید در بستر جاذب با 2-(هیدروکسی متیل)پیپریدین واکنش می دهد. دبی پایین برای تسهیل در واکنش در نظر گرفته شده است. اگر از دبی بیشتر از L/min 1/0 استفاده کنید امکان نشت و از دست رفتن نمونه وجود دارد. - درپوش نمونه بردار گذاشته و آن را با دقت برای انتقال بسته بندی کنید. |  |  |
| آماده سازی: - توسط سوهان بر روی نمونه بردار در جلوی قسمت اول جاذب علامت بگذارید. - نمونه بردار را از قسمت علامت گذاری شده بشکنید، محتوی بخش جلویی لوله جاذب و لایه پشم شیشه جلویی را در ویال قرار دهید. - محتوی بخش عقبی لوله جاذب و باقیمانده پشم شیشه را در ویال دیگری قرار دهید. - mL 1 تولوئن به هر کدام از ویال ها افزوده و درپوش آن را محکم ببندید. نکته: می توانید یک استاندارد داخلی مناسب مانند دی متیل فرمامید (µL/mL 1) را نیز اضافه کنید. - ویال ها را به مدت 1 ساعت در حمام اولتراسونیک تکان دهید. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - روزانه با حداقل 6 استاندارد کاربردی که گستره ی 3 تا 200 میکروگرم متیلن اکساید را در هر نمونه پوشش دهد کالیبره کنید. - 120 میلی گرم جاذب آغشته شده به 2-(هیدروکسی متیل)پیپریدین را به یک ویال 4 میلی لیتری دارای درپوش غشایی خودبند انتقال دهید. - مقدار مشخصی از محلول استاندارد متیلن اکساید را در 6 غلظت مختلف به ویال ها افزوده و به مدت 1 شب آن را در دمای اتاق رها کنید. برای رسیدن به گستره غلظت مورد نظر، محلول استاندارد کالیبراسیون را چندین مرحله رقیق کرده و به جاذب انتقال دهید. - محلول فوق را واجذب کرده (مراحل 1 تا 3 آماده سازی) و به همراه نمونه های اصلی و شاهد آنالیز کنید (مراحل 1و2 اندازه گیری). - منحنی کالیبراسیون را رسم کنید (مساحت یا ارتفاع پیک در برابر میکروگرم متیلن اکساید). - سه شاهد و سه آنالیت spike شده را برای اطمینان از اینکه منحنی کالیبراسیون تحت کنترل است، آنالیز کنید. |  |  |
| اندازه گیری: - دستگاه گازکروماتوگراف را بر اساس توصیه سازنده و تحت شرایط زیر تنظیم کرده و سپس بخشی از نمونه را یا به صورت دستی با استفاده از روش شستشو با حلال و یا با استفاده از نمونه بردار خودکار به دستگاه تزریق کنید. - آنالیت(ماده مورد تجزیه): مشتق اگزازولیدین - متیلن اکساید - جداساز: mL 1 تولوئن - حجم تزریق: 1 میکرولیتر - زمان ماند مشتق اگزازولیدین – متیلن اکساید: 4/6 دقیقه - زمان ماند 2-(هیدروکسی متیل)پیپریدین: 4/9 دقیقه - دمای تزریق: C ْ 250 - دمای آشکارساز:C ْ 300 - دمای ستون: C ْ 70 (1دقیقه)، C/min ْ 15 تا C ْ 240 (10 دقیقه حفظ شود) - گاز حامل: هلیوم (mL/min 2- 1) - ستون: موئین، DB-Wax یا انواع مشابه نکته1: اگر مقدار اگزازولیدین بیشتر از حد ظرفیت ستون بود، با تولوئن رقیق کرده و مجددا آنالیز کنید و یک ضریب ترقیق مناسب در محاسبات وارد کنید. - مساحت یا ارتفاع پیک را محاسبه کنید. |  |  |
| مداخله گرها: میست های اسیدی می توانند جاذب را غیر فعال کرده که منجر می شود به کاهش کارایی جاذب در جمع آوری متیلن اکساید. |  |  |
| محاسبات: - جرم برحسب µg (تصحیح شده برای راندمان واجذب) مشتق اگزازولیدین - متیلن اکساید موجود در بخش جلویی (Wf) و عقبی (Wb) لوله نمونه بردار اصلی را از منحنی کالیبراسیون بدست آورید. نکته: اگر Wb>Wf/10 ، به این معنی است که ماده به بخش عقبی نشت کرده و نمونه از دست می رود. - محاسبه غلظت (C) متیلن اکساید در حجم هوای نمونه برداری شده (V) بر حسب لیتر: C= Wf+ WbV , mg/m3 |  |  |