| کربن آمورف |  | amorphous carbon |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: C | CAS: 1333-86-4 |  |
| وزن مولکولی: 01/12 | RTECS: FF5800000 |  |
| اسامی مترادف: دوده ؛ دوده استیلنی؛ دوده کوره؛ دوده چراغ |  |  |
| ویژگی ها: جامد؛ ممکن است حاوی هیدروکربن های چند هسته ای آروماتیک باشد |  |  |
| حدمجاز: OSHA: 3.5 mg/m3 NIOSH: 3.5 mg/m3, 0.1 mg/m3 (in presence of PAHs) ACGIH: 3.5 mg/m3 |  |  |
| احتیاطات ویژه: کربن آمورف حاوی هیدروکربن های چند هسته ای آروماتیک (مواد قابل استخراج توسط سیکلوهگزان) بیش از 1/0 % وزنی، مظنون به سرطانزایی است. |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: فیلتر پلی وینیل کلراید (PVC) غشایی؛ با قطر 37 میلی متر و پورسایز µm 5 به همراه هولدر فیلتر کاست و صفحه پشتیبان 37 میلی لیتری از جنس فولاد ضدزنگ - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 2 – 1 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف - خنثی ساز (به عنوان مثال Po-210)، 9 ماه پس از تولید تعویض شود - ترازو، قادر به توزین 001/0 میلی گرم - انبرک؛ ترجیحا نایلونی - اتاق تعادل محیطی (به عنوان مثال C ْ 1 ± 20 و 5% ± 50% رطوبت نسبی) |  |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - قبل از نمونه برداری فیلتر را به مدت 1 ساعت در اتاق تعادل محیطی قرار دهید. سپس آن را توزین کرده و در فیلتر هولدر قرار داده و توسط لوله های رابط به پمپ نمونه بردار وصل کنید. - نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 2 – 1 برای عبور حجم هوای 30 تا 570 لیتر انجام دهید. اجازه ندهید بار فیلتر بیش از 2 میلی گرم شود. 2 تا 4 بار نمونه برداری را تکرار کنید. |  |  |
| آماده سازی: - برای کاهش آلودگی سطح خارجی کاست فیلتر را توسط دستمال کاغذی مرطوب تمیز کنید. سپس دستمال کاغذی را دور بیندازید. - درپوش کاست فیلتر را برداشته و به مدت2 ساعت آن را در اتاق تعادل قرار دهید. - پوشش کاست را برداشته و برای جلوگیری از ریزش نمونه به آرامی فیلتر را بردارید. نکته: اگر فیلتر به بالای کاست چسبید، توسط لبه ی کارد به آرامی آن را جدا کنید. مراقب باشید آسیبی به فیلتر نرسد. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - قبل از توزین ترازو را صفر کنید. برای توزین اولیه و ثانویه فیلترها از یک ترازو استفاده کنید. ترازو را بر طبق استاندارد ASTM Class 1 یا استاندارد Class S-1.1 موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی کالیبره کنید. - نمونه های تکراری باید در معرض همان محیطی قرار گیرند که نمونه های اصلی قرار گرفته اند. نمونه های کنترل کیفی باید با همان تجهیزات ، روش و افراد مورد استفاده در تهیه نمونه های اصلی آماده شوند. انحراف استاندارد نسبی بدست آمده از این نمونه ها را ثبت کنید. |  |  |
| اندازه گیری: - فیلترهای نمونه و شاهد را توزین کنید. وزن ثانویه فیلترها (W2) را بر حسب میلی گرم ثبت کنید. هر موردی را در مورد فیلتر ثبت کنید (مانند باراضافه، نشتی، رطوبت و پارگی فیلتر). |  |  |
| مداخله گرها: از آنجایی که روش مورد استفاده گراویمتری است، وجود سایر ذرات در هوای نمونه برداری شده ممکن است تداخل مثبت ایجاد کند. |  |  |
| محاسبات: - محاسبه غلظت (C) کربن آمورف در حجم هوای نمونه برداری شده (V) بر حسب لیتر: C= W2-W1-(B2-B1).103V , mg/m3 W1 : وزن اولیه فیلتر نمونه (قبل از نمونه برداری) بر حسب mg W2 : وزن ثانویه فیلتر نمونه (بعد از نمونه برداری) بر حسب mg B1 : وزن اولیه فیلتر شاهد (قبل از نمونه برداری) بر حسب mg B2 : وزن ثانویه فیلتر شاهد (بعد از نمونه برداری) بر حسب mg V : حجم هوای نمونه برداری بر حسب لیتر |  |  |