| 2-فورآلدهید |  | 2-furaldehyde |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: C5H4O2 وزن مولکولی: 09/96 | CAS : 98-01-1 RTECS : LT7000000 |  |
| اسامی مترادف: فورفورال؛ 2-فوران کربوکسالدهید |  |  |
| ویژگی ها: مایع؛ نقطه جوش ˚c 162 ؛ نقطه ذوب ˚c 36- ؛ فشار بخار mmHg 2 (kPa 26/0) در ˚c 20 ؛ دانسیته g/mL 16/1 در ˚c 20؛ گستره انفجار 1/2 تا 3/19 درصد حجمی در هوا |  |  |
| حدمجاز: OSHA:5 ppm (skin) NIOSH: - ACGIH: 2 ppm (skin) |  |  |
| احتیاطات ویژه: 2-فورآلدهید می تواند موجب تحریک غشای مخاطی شده و بر سیستم عصبی مرکزی اثرگذار است. فقط در زیر هود با آن کار کنید. |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: - تولوئن؛ خلوص کروماتوگرافی - 2-(هیدروکسی متیل)پیپریدین؛ چندین بار از اکتان کریستالیزه شده تا اینکه به یک پیک اصلی (>95%) در آنالیز توسط GC دست پیدا کنیم؛ در دسیکاتور نگهداری شود. - آمبرلیت XAD-2 (Rohm and Haas) ؛ به مدت 4 ساعت توسط استون/متیلن کلراید (50/50 حجمی) استخراج کرده و اجازه دهید به مدت 1 شب خشک شود. - 2-فورآلدهید؛ برای حذف ناخالصی ها تقطیر شود (در حضور N2)؛ در دمای صفر درجه سانتیگراد نگهداری شود. - محلول استوک کالیبراسیون، µg/µL 100 ؛ 1 گرم 2-فورآلدهید را در بالن ژوژه 10 میلی لیتری با تولوئن به حجم برسانید. - محلول استوک 2-فورآلدهید اگزازولیدین، mg/mL 5/2 ؛ 25 گرم 2-فورآلدهید اگزازولیدین را در بالن ژوژه 10 میلی لیتری با تولوئن به حجم برسانید. - آب؛ دیونیزه و مقطر - هلیوم، خالص - هیدروژن، خالص - هوا، تصفیه شده |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: لوله شیشه ای، با طول cm 10و قطر داخلی mm 4؛ که دارای درپوش پلاستیکی می باشد. حاوی دو بخش 2-(هیدروکسی متیل)پیپریدین پوشیده شده با XAD-2 [قسمت جلویی (جاذب): mg 120، قسمت عقبی (پشتیبان): mg 60]. بخش جاذب توسط یک لایه پشم شیشه ثابت نگه داشته شده و از قسمت پشتیبان جدا شده است. فشار هوای عبوری از لوله در دبی L/min1/0 نباید از Pa 756 بیشتر شود. لوله ها در بازار موجود می باشند (Supelco ORBO 23 یا انواع مشابه). - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 05/0 – 01/0 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف - دستگاه گازکروماتوگراف، با آشکارساز شعله ای - یونی، ثبت کننده نمودار، وستون - ویال های شیشه ای، 4 میلی لیتری با درپوش پیچ دار پلاستیک و درپوش غشایی خودبند - حمام اولتراسونیک - بالن ژوژه 10، 25 و 50 میلی لیتری - پیپت 1 و 2 و 10 میلی لیتری - پیپت مصرفی، 2 میلی لیتری - سرنگ های 10 (با درجه بندی 1/0 میکرولیتری) ، 25و 50 میکرولیتری - سوهان - بشر 50 میلی لیتری - همزن مغناطیسی - بالن 100 میلی لیتری - سیستم استخراج سوکسله - کوره خلا - دستگاه تقطیر |  |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - قبل از نمونه برداری دوطرف نمونه بردار را سریعا بشکنید و نمونه بردار را توسط لوله های رابط قابل انعطاف به پمپ نمونه بردار فردی متصل کنید. - نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 05/0 – 01/0 برای عبور حجم هوای 1 تا 12 لیتر انجام دهید. نکته: در حین نمونه برداری، 2-فورآلدهید برای تشکیل یک ترکیب اشتقاقی با 2-(هیدروکسی متیل)پیپریدین واکنش می دهد. دبی نمونه برداری به علت سرعت این واکنش محدود شده است. اگر از دبی بالاتر از L/min 05/0 استفاده کنید ممکن است نمونه نشت کند. |  |  |
| آماده سازی: - محتوی بخش عقبی لوله (پشتیبان) را به همراه لایه پشم شیشه در ویال قرار دهید. - محتوی بخش جلویی لوله (جاذب) را به همراه لایه پشم شیشه باقیمانده در ویال دیگری قرار دهید. - mL 2 تولوئن را به هر کدام از ویال ها اضافه کرده و درپوش آن را محکم ببندید. - ویال ها را به مدت 30 دقیقه در حمام اولتراسونیک تکان دهید. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - محلول استاندارد اگزازولیدین را آماده کنید. - مقدار مشخصی از 2-فورآلدهید اگزازولیدین را در بالن ژوژه ی 10 میلی لیتری با تولوئن به حجم برسانید. - برای تعیی کیفی پیک ماده اشتقاقی، محلول فوق را به همراه نمونه های اصلی و شاهد آنالیز کنید (مراحل 1و2 نمونه برداری). - روزانه با حداقل 6 استاندارد کاربردی که گستره ی 16 تا 640 میکروگرم 2-فورآلدهید را در هر نمونه پوشش دهد کالیبره کنید. - بخش های120 میلی گرمی جاذب استفاده نشده را وزن کرده و به ویالهای جداگانه ای انتقال دهید. - مقدار مشخصی از محلول استاندارد 2-فورآلدهید را به ویال ها اضافه کرده و آن را به مدت یک شب در دمای اتاق رها کنید. - محلول فوق را واجذب کرده (مراحل 3 -1 آماده سازی) و به همراه نمونه های اصلی و شاهد آنالیز کنید (مراحل 1و2 نمونه برداری). - منحنی کالیبراسیون را رسم کنید (مساحت پیک در برابر میکروگرم 2-فورآلدهید). - سه spike شاهد را برای اطمینان از اینکه منحنی کالیبراسیون تحت کنترل است، آنالیز کنید. |  |  |
| اندازه گیری: - دستگاه گازکروماتوگراف را بر اساس توصیه سازنده و تحت شرایط زیر تنظیم کرده و سپس 1 میکرولیتر از نمونه را به دستگاه تزریق کنید. - آنالیت(ماده مورد تجزیه): مشتق اگزازولیدین 2-فورآلدهید - جداساز: mL 2 تولوئن - حجم تزریق: µL 1 - دمای تزریق: C ْ 250 - دمای آشکارساز:C ْ 280 - دمای ستون: C ْ 70 (1دقیقه)، C ْ 20 در دقیقه افزوده شود، 2 دقیقه در C ْ 290 حفظ شود - گاز حامل: هلیوم (cm/sec 30) - زمان ماند برای مشتق اگزازولیدین 2-فورآلدهید: 5 و 3/5 دقیقه - ستون: DB-5 نکته1: اگر مقدار اگزازولیدین بیشتر از ظرفیت ستون بود، با تولوئن رقیق کرده و مجددا آنالیز کنید و یک ضریب ترقیق مناسب در محاسبات وارد کنید. - مجموع 2 مساحت پیک آنالیت را محاسبه کنید. نکته: در ستون گازکروماتوگرافی DB-5، مشتق اگزازولیدین 2-فورآلدهید 2 پیک می دهد. |  |  |
| مداخله گرها: - |  |  |
| محاسبات: - جرم برحسب µg 2-فورآلدهید موجود در بخش جلویی (Wf) و عقبی (Wb) لوله جاذب را از منحنی کالیبراسیون بدست آورید. نکته: اگر Wb>Wf/10 ، به این معنی است که ماده به بخش عقبی نشت کرده و نمونه از دست می رود. - محاسبه غلظت (C) آکرولئین در حجم هوای نمونه برداری شده (V) بر حسب لیتر: C= Wf+ WbV , mg/m3 |  |  |