| دی اکسید گوگرد |  | sulfur dioxide |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: SO2 وزن مولکولی: 06/64 | CAS : 7446-09-5 RTECS : WS4550000 |  |
| اسامی مترادف: - |  |  |
| ویژگی ها: گاز ؛ چگالی بخار 26/1 (air=1) ؛ نقطه جوش ˚c 10- ؛ نقطه جوش ˚c 7/72- ؛ غیر قابل اشتعال |  |  |
| حدمجاز:ACGIH: 2 ppm; STEL 5 ppm NIOSH : 2 ppm; STEL 5 ppm; Group I Pesticide OSHA: 5 ppm |  |  |
| احتیاطات ویژه: - |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: - آب مقطر دیونیزه، تصفیه شده، با رسانایی الکتریکی کمتر از µS/cm 10 - محلول تثبیت کننده؛ 25 گرم Na2CO3 را در آب مقطر حل کرده، 20 میلی لیتر گلیسرول به آن بیفزایید و با آب مقطر به حجم 1 لیتر برسانید. - حلال: NaHCO3 75/1 میلی مولار/ Na2CO3 2 میلی مولار ؛ 588/0 گرم NaHCO3 و 848/0 گرم Na2CO3 را در 4 لیتر آب مقطر دیونیزه فیلتر شده حل کنید. - محلول استوک کالیبراسیون،1 میلی گرم بر میلی لیتر (به صورت آنیون): - سولفیت: 1575/0 گرم Na2SO3 را در آب مقطر حل کنید. سپس 2 میلی لیتر گلیسرول به آن افزوده و با آب مقطر به حجم 100 میلی لیتر برسانید. محلول را روزانه آماده کنید. - سولفات: 1479/0 گرم Na2SO4 را با آب مقطر به حجم 100 میلی لیتر برسانید. چندین هفته پایدار خواهد بود. |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: 2 هولدر فیلتر کاست 35 میلی متری (که توسط لوله پلاستیکی به هم متصل شده اند) که شامل: - کاست جلویی: فیلتر غشایی استرسلولزی، با پورسایز µm 8/0 ، دارای یک پد پشتیبان - کاست عقبی: فیلتر سلولزی (Whatman 40 یا انواع مشابه)، که توسط محلول مهار کننده اشباع شده و به مدت 20 تا 30 دقیقه در دمای ˚c 100 خشک شده است. دارای پد پشتیبان پلاستیکی متخلخل . - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 5/1 – 5/0 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف - یون کروماتوگراف، جداساز آنیونی HPIC-AS4A، محافظ HPIC-AG4A، مهارکننده میکروغشایی آنیون، آشکارساز هدایتی ، دستگاه ثبت نمودار و ستون - ویال شیشه ای ، 20 میلی لیتری، با در پوش پیچ دار - سرنگ های پلی اتیلنی 10 میلی لیتری - فیلتر های سرنگ: فیلتر غشایی 13 یا 25 میلی متری و پورسایز 45/0 میکرونی - میکرو پیپت مصرفی، 50 تا 1000 میکرولیتری - پیپت، 10 میلی لیتری - بطری پلی اتیلنی 250 میلی لیتری - بالن ژوژه 50 و 100 میلی لیتری |  |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - قبل از نمونه برداری درپوش های نمونه بردار را سریعا برداشته و نمونه بردار را توسط لوله های رابط قابل انعطاف به پمپ نمونه بردار فردی متصل کنید. - نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 5/1 – 5/0 برای عبور حجم هوای 40 تا 200 لیتر انجام دهید. اجازه ندهید ذرات کلی جمع شده روی فیلتر جلویی بیش از 2 میلی گرم شود. - نمونه بردار را پوشانده و برای انتقال آماده کنید. نکته: اگر تعیین مقدار اسید سولفوریک مد نظر است، تا 4 ساعت فیلتر جلویی (غشایی) را به یک ویال تمیز انتقال دهید تا از کاهش میزان بازیافت سولفات جلوگیری شود. |  |  |
| آماده سازی: - هر کدام از 2 فیلتر را در ویال های جداگانه ای قرار دهید. پد پشتیبان را دور بیندازید. 10 میلی لیتر حلال به هرکدام از ویال ها اضافه کنید و 30 دقیقه منتظر بمانید، البته گهگاهی ویال ها را شدیدا تکان دهید. نکته: SO2 موجود در فیلتر عقبی به صورت سولفیت جمع آوری می شود، که در هوا به کندی (طی چند هفته) اکسیده شده و به سولفات تبدیل می گردد. بنابراین برای محاسبه غلظت SO2 مقادیر سولفیت و سولفات موجود در بخش عقبی باید با هم جمع شوند. - نمونه ها را به سرنگ مجهز به فیلتر غشایی انتقال دهید. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - روزانه با حداقل 6 استاندارد کاربردی که گستره ی 11 تا 200 میکروگرم از SO2 را در هر نمونه پوشش دهد کالیبره کنید. - مقدار مشخصی از محلول استوک کالیبراسیون سولفات را در بالن ژوژه 50 میلی لیتری با حلال به حجم برسانید، تا استانداردهایی با گستره غلظت µg/mL 20 -1 یون سولفات (SO42-) آماده کنید. - استانداردهای سولفیت را نیز مانند استانداردهای سولفات آماده کنید. - استانداردهای کاربردی را در ظروف پلی اتیلنی نگهداری کرده و درپوش آن را محکم ببندید. - استانداردهای کاربردی را به همراه نمونه های اصلی و شاهد آنالیز کنید (مراحل 1-3 اندازه گیری) - منحنی کالیبراسیون را برای هر آنیون رسم کنید (ارتفاع پیک [mm یا µS] در برابر میکروگرم سولفیت یا سولفات). |  |  |
| اندازه گیری: - یون کروماتوگراف را در شرایط زیر بر اساس دستورالعمل سازنده قرار دهید: - آنالیت( ماده مورد تجزیه): یون های سولفیت یا سولفات - حلال: NaHCO3 75/1 میلی مولار/ Na2CO3 2 میلی مولار ، (mL/min 3 – 2) - استخراج: NaHCO3 75/1 میلی مولار/ Na2CO3 2 میلی مولار ، (mL/min 3 – 2) - حجم تزریق: Lµ 50 - ستون ها: Ion Pac AS4A separator, Ion Pac AG4A guard; micromembrane suppressor - بخشی از نمونه را تزریق کنید. جهت تزریق دستی mL 3 – 2 نمونه را توسط سرنگ مجهز به فیلتر غشایی تزریق کنید. نکته: همه نمونه ها، حلال ها و آبی که از ستون کروماتوگرافی عبور می کند باید فیلتر شوند. تا از مسدود شدن دریچه های سیستم یا ستون ها جلوگیری به عمل آید. - ارتفاع پیک سولفیت و سولفات را محاسبه کنید. نکته: اگر ارتفاع پیک مربوط به نمونه از رنج خطی منحنی استاندارد بیشتر شد، نمونه را با حلال رقیق کرده، مجددا آنالیز کنید و در محاسبات ضریب ترقیق مناسب را به کار گیرید. |  |  |
| مداخله گرها: گاز تری اکسید گوگرد در محیط خشک می تواند در آنالیز دی اکسید گوگرد ایجاد تداخل مثبت کند. |  |  |
| محاسبات: - جرم بر حسب میکروگرم "معادل سولفات" موجود در فیلتر جلویی (Wf) و فیلتر عقبی (Wb) نمونه اصلی و در فیلتر جلویی (Bf) و عقبی (Bb) نمونه شاهد را محاسبه کنید. نکته: منظور از "معادل سولفات" مجموع پیک سولفات (µg) و 2/1 برابر پیک سولفیت (µg) در گروماتوگرام است (2/1 = وزن مولکولی سولفات تقسیم بر وزن مولکولی سولفیت) . یعنی: μg sulfate equivalent = μgsulfate + 1.2 μgsulfite - محاسبه غلظت دی اکسید گوگرد: CSO2= Wb- Bb V.0.667 که در این رابطه: CSO2 = غلظت دی اکسید گوگرد در هوا بر حسب mg/m3 Wb = جرم "معادل سولفات" موجود در فیلتر عقبی نمونه اصلی بر حسب میکروگرم Bb = جرم "معادل سولفات" موجود در فیلتر عقبی نمونه شاهد بر حسب میکروگرم V = حجم هوای نمونه برداری شده بر حسب لیتر 667/0 = نسبت وزن مولکولی دی اکسید گوگرد به وزن مولکولی سولفات - محاسبه غلظت ذرات سولفات (شامل اسید سولفویک): CSO4= Wf- Bf V CSO4 = غلظت ذرات سولفات در هوا بر حسب mg/m3 Wf = جرم "معادل سولفات" موجود در فیلتر جلویی نمونه اصلی بر حسب میکروگرم Bf = جرم "معادل سولفات" موجود در فیلتر جلویی نمونه شاهد بر حسب میکروگرم V = حجم هوای نمونه برداری شده بر حسب لیتر |  |  |