| دی اکسید نیتروژن |  | nitrogen dioxide |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: NO2 وزن مولکولی: 01/46 | CAS : 10102-44-0 RTECS : QW9800000 |  |
| اسامی مترادف: پراکسید نیتروژن؛ تتراکسید نیتروژن |  |  |
| ویژگی ها: گاز؛ چگالی بخار 83/2 (هوا=1) ؛ نقطه جوش ˚c 7/151 - ؛ نقطه ذوب ˚c 2/11 - |  |  |
| حدمجاز: NIOSH: 1 ppm C ACGIH: 1 ppm STEL OSHA: 3 ppm TWA, 5 ppm STEL 1 ppm NO2 = 1.882 mg/m3 @ NTP |  |  |
| احتیاطات ویژه: اسیدهای غلیظ برای پوست و غشای مخاطی خورنده هستند. با این ترکیبات صرفا در زیر هود کار کنید. |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: - تری اتانول آمین (TEA)، خلوص آزمایشگاهی - N- بوتانول، خلوص آزمایشگاهی - اسید فسفریک (H3PO4) غلیظ ، خلوص آزمایشگاهی - N- (1-نفتل) اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید (NEDA) - نیتریت سدیم (NaNO2) - محلول جاذب؛ 15 گرم تری اتانول آمین را در 500 میلی لیتر آب دیونیزه حل کرده سپس 5/0 میلی لیتر n- بوتانول به آن اضافه کرده و به حجم 1 لیتر برسانید. - محلول آب اکسیژنه (H2O2) 2/0 % (V/V) ؛ 2/0 میلی لیتر H2O2 30 % را در یک بالن ژوژه 250 میلی لیتری با آب دیونیزه به حجم برسانید. - محلول سولفانامید ؛ 10 گرم سولفانامید را در 400 میلی لیتر آب دیونیزه حل کرده، سپس 25 میلی لیتر اسید فسفریک غلیظ به آن اضافه کنید و به حجم 500 میلی لیتر برسانید. - محلول NEDA ؛ 5/0 گرم n- (1-نفتل) اتیلن دی آمین دی هیدرو کلراید (NEDA) را در 500 میلی لیتر آب دیونیزه حل کنید. - محلول کالیبراسیون مادر، g/mL 100 NO2 ؛ 15 گرم NaNO2 را در 1لیتر آب دیونیزه حل کنید. |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: نمونه گیر شیشه ای سه قسمتی با قطر خارجی mm 7 به همراه درپوش پلاستیکی و نگهدارنده ی پشم شیشه ای که شامل لوله های A ، B و C است. لوله A: حاوی 400 میلی گرم مولکروسیو با مش 40 – 30 ، پوشش داده شده با تری اتانول آمین (TEA) لوله B: حاوی 800 میلی گرم ماده اکسید کننده کرومات به منظور تبدیل NO به NO2 لوله C: مانند لوله A سه لوله به صورت سری توسط یک لوله انعطاف پذیر به هم متصل شده اند به طوری که لوله C به پمپ وصل می گردد. - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 025/0 – 2/0 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف. - دستگاه اسپکتروفتومتر UV-VIS با طول موج 540 نانومتر به همراه کوت 1 سانتی متری از جنس سیلیکا - بشر 100 میلی لیتری - بالن ژوژه 50 میلی لیتری - پیپت 1، 5 و 10 میلی لیتری و اندازه های مناسب دیگر - کرونومتر |  |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - قبل از نمونه برداری دوطرف نمونه بردار را سریعا بشکنید و نمونه بردار را توسط لوله های رابط قابل انعطاف به پمپ نمونه بردار فردی متصل کنید. - نمونه برداری را در یک دبی مشخص در گستره %5 ± L/min 025/0 انجام دهید. - درپوش نمونه بردار گذاشته و با دقت آن را برای انتقال بسته بندی کنید. به تعداد کافی نمونه شاهد تهیه کنید. |  |  |
| آماده سازی: - جاذب لوله های A و C را به دو بالن ژوژه 50 میلی لیتری (جداگانه) منتقل کنید و قطعات پشم شیشه و ماده اکسید کننده (لوله B) را دور بیندازید. - محلول جاذب را به هر یک از نمونه ها اضافه کرده و به حجم برسانید. - درپوش بالن ژوژه را گذاشته و به مدت 30 ثانیه تکان دهید، سپس اجازه دهید جامدات موجود در آن ته نشین شود. - 10 میلی لیتر از نمونه استخراج شده را به یک بالن 50 میلی لیتری منتقل کنید. نکته: آماده کردن شاهد آزمایشگاهی را نیز در این مرحله انجام دهید. - mL 1 از محلول پراکسید هیدروژن (H2O2) ، 10 میلی لیتر از محلول سولفانامید و 4/1 میلی لیتر از محلول NEDA را به بالن ژوژه اضافه کرده و پس از افزودن هر کدام از موارد فوق، آنها را مخلوط کنید. - برای شکل گیری کامل رنگ، 10 دقیقه صبر کنید. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - روزانه کالیبراسیون را با حداقل 6 استاندارد کاربردی در گستره ی 1 تا 18 میکروگرم یون نیتریت به ازای هر 10 نمونه انجام دهید. - محلول های استاندارد را به همراه نمونه های اصلی و شاهد آنالیز کنید (مرحله 6-3 آماده سازی و 3-1 اندازه گیری). - منحنی کالیبراسیون را رسم کنید (میزان جذب در برابر میکروگرم NO2) توضیح: برای رسم منحنی کالیبراسیون 6 استاندارد کاربردی از محلول استاندارد مادر نیتریت با g/mLµ 100 مورد نیاز است. مقادیر µL 10، µL 30، µL 60، µL 90، µL 120 و µL 150 از استاندارد مادر را در شش بالن ژوژه 25 میلی لیتری ریخته و در یک بالن دیگر استاندارد را اضافه نمی کنیم (نمونه صفر). سپس mL 10 از محلول جاذب را در هر یک از بالن ها ریخته و مخلوط می کنیم و در مرحله بعد mL 1 پراکسید هیدروژن، mL 10 محلول سولفانامید و mL 4/1 محلول NEDA به بالن ها اضافه کرده و سپس آنها را مخلوط کنید و بعد از 10 دقیقه (برای کامل شدن رنگ) با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر با طول موج nm 540 قرائت کرده و منحنی کالیبراسیون را رسم کنید. |  |  |
| اندازه گیری: - طول موج دستگاه اسپکتروفتومتر را در طول موج nm 540 تنظیم کنید. - با محلول شاهد آزمایشگاهی صفر دستگاه را تنظیم کنید. - نمونه های آماده شده را به کووت منتقل کرده و میزان جذب را قرائت کنید. |  |  |
| مداخله گرها: هر ترکیبی که با معرف های آزمایشگاهی رنگ سنجی واکنش دهد می تواند ایجاد تداخل نماید. |  |  |
| محاسبات: - نمونه های اصلی شامل بخش های A و C آماده شده را در دستگاه گذاشته و با مقایسه میزان جذب آن با منحنی استاندارد جرم NO2 در هر یک بر حسب میکرو گرم بدست می آید. - غلظت NO2 را بر حسب mg/m3 با توجه به حجم هوای نمونه برداری شده محاسبه کنید: CNO2= WA- - BA 0.63V , mg/m3 C = غلظت NO2 در هوا (mg/m3) WA = مقدار NO2 در لوله A (µg) BA = مقدار NO2 در لوله A نمونه شاهد (µg) 63/0 = فاکتور تبدیل (تعداد مول های یون نیتریت بوسیله 1 مول دی اکسید نیتروژن تولید می گردد) V = حجم هوای نمونه برداری شده بر حسب لیتر |  |  |