| دی آمین |  | diamine |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: H2NNH2 وزن مولکولی: 05/32 | CAS : 302-01-2 RTECS : MU7175000 |  |
| اسامی مترادف: هیدرازین؛ دی آمید |  |  |
| ویژگی ها: مایع؛ نقطه جوش ˚c 5/113 ؛ نقطه ذوب ˚c 2؛ فشار بخار mmHg 4/14 (kPa 92/1) در ˚c 25 ؛ دانسیته g/mL 004/1 در ˚c 25؛ گستره انفجار 1/2 تا 3/19 درصد حجمی در هوا |  |  |
| حدمجاز: OSHA:1 ppm (skin) NIOSH: 0.03 ppm/120 min C (suspect carcinogen) ACGIH: 0.1 ppm (skin; suspect carcinogen) |  |  |
| احتیاطات ویژه: دی آمین سرطانزا، سمی و قابل اشتعال بوده و می تواند از راه پوستی جذب شود. استیک اسید و متانول قابل اشتعال هستند. دستکش حفاظتی مناسب پوشیده و در زیر هود دارای تهویه مناسب با این ترکیبات کار کنید. از استنشاق بخارات این ترکیبات اجتناب کرده و آنها را دور از جرقه نگه دارید. |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: - هیدروکلریک اسید 1/0 مولار؛ 6/8 میلی لیتر اسید غلیظ را در بالن ژوژه 10 میلی لیتری با آب مقطر به حجم برسانید - متانول، خلوص آزمایشگاهی - محلول استوک کالیبراسیون، mg/mL 1 ؛ 1/0 میلی لیتر دی آمین را با متانول به حجم 100 میلی لیتر برسانید - محلول "پارا-دی متیل آمینوبنزن آلدهید" در متانول، 168/0 مولار ؛ 5/12 گرم "پارا-دی متیل آمینوبنزن آلدهید" را به متانول اضافه کرده و محلول را به حجم 500 میلی لیتر برسانید. - استیک اسید منجمد - محلول هیدروکسید سدیم ، 8/1 مولار ؛ 2/7 گرم هیدروکسید سدیم را به آب مقطر اضافه کرده و محلول را به حجم 500 میلی لیتر برسانید |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: بابلر میدجت، شیشه ای، حاوی 15 میلی لیتر هیدروکلریک اسید 1/0 مولار - لوله شیشه ای، با طول cm 5 قطر خارجی mm 6 ، حاوی پشم شیشه - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 1 – 2/0 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف - دستگاه اسپکتروفوتومتر تنظیم شده در طول موج 480 نانومتر، با کووت شیشه ای 1 سانتی متری - ویال ، 20 میلی لیتری با درپوش پیچ دار PTFE - بالن ژوژه 25 ، 50 ، 100 و 500 میلی لیتری و 1 لیتری - پیپت 1 ، 2 ، 10 و 15 میلی لیتری - سرنگ های 10 میکرولیتری با درجه بندی 1/0 میکرولیتری - سرنگ های 50 میکرولیتری با درجه بندی 1 میکرولیتری - کاغذ PH سنجی |  |  |
| نمونه برداری: - لوله حاوی پشم شیشه را به خروجی نمونه بردار و ورودی پمپ وصل کرده، تا از پمپ محافظت کنید. - پمپ نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 1 – 2/0 برای عبور حجم هوای 7 تا 100 لیتر انجام دهید. - محلول داخل بابلر را به یک ویال شیشه ای منتقل کنید، بدنه و داخل بابلر را با 1 میلی لیتر هیدروکلریک اسید 1/0 مولار بشویید. درپوش ویال ها را بسته و برای انتقال آماده کنید. |  |  |
| آماده سازی: - محلول بابلر رابه یک بالن ژوژه 50 میلی لیتری منتقل کنید. - ویال را با 1 میلی لیتر هیدروکلریک اسید 1/0 مولار بشویید . محتوی آن را به بالن ژوژه منتقل کنید. - محلول هیدروکسید سدیم 8/1 مولار (معادل 1 میلی لیتر) را به محلول اضافه کنید، تا محلول خنثی شده یا کمی قلیایی شود. - فورا 10 میلی لیتر محلول "پارا-دی متیل آمینوبنزن آلدهید" 168/0 مولار را به ویال اضافه کرده و تکان دهید تا اختلاط انجام شود. ویال ها را به مدت 30 دقیقه دها کنید. - حجم محلول را با استیک اسید سرد شده به 50 میلی لیتر برسانید. - 2 میلی لیتر محلول را با استیک اسید به حجم 25 میلی لیتر برسانید. - نمونه های شاهد را نیز مانند نمونه های اصلی آماده کنید. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - روزانه با حداقل 6 استاندارد کاربردی که گستره ی 1 تا 400 میکروگرم دی آمین را در هر نمونه پوشش دهد کالیبره کنید. - مقدار مشخصی از محلول استوک کالیبراسیون را در بالن ژوژه 50 میلی لیتری به 15 میلی لیتر هیدروکلریک اسید 1/0 مولار اضافه کرده و به حجم برسانید. یک بالن ژوژه را برای نمونه شاهد آماده کنید ، به طوری که محلول آن فاقد دی آمین باشد. - استانداردهای کاربردی را آماده کنید (مراحل 4 -1 آماده سازی) - میزان جذب هر محلول را تعیین کنید (مراحل 1 و 2 اندازه گیری) - منحنی کالیبراسیون را رسم کنید (میزان جذب در برابر میکروگرم دی آمین). |  |  |
| اندازه گیری: - دستگاه اسپکتروفوتومتر را بر اساس توصیه سازنده و تحت شرایط زیر تنظیم کرده و سپس محلول بدست آمده از مرحله کالیبراسیون را به کووت انتقال دهید. - تکنیک آنالیز: اسپکتروفوتومتری مرئی - آنالیت(ماده مورد تجزیه): مشتق پارا - دی متیل آمینوبنزن آلدازین - طول موج: 480 نانومتر - جذب محلول را در طول موج 480 نانومتر تعیین کنید. |  |  |
| مداخله گرها: متیل دی آمین یک مداخله گر است. سایر دی آمین ها می توانند ایجاد تداخل کنند. |  |  |
| محاسبات: - مقدار دی آمین (برحسب µg) موجود در نمونه اصلی (W) و شاهد (W) را از منحنی کالیبراسیون بدست آورید. - محاسبه غلظت (C) دی آمین بر حسب mg/m3 در حجم هوای نمونه برداری شده (V) بر حسب لیتر: C= W- BV , mg/m3 |  |  |