| 3,3-دی کلروبنزیدین | 3,3-dichlorobenzidine |
| --- | --- |
| فرمول شیمیایی: (C6H3ClNH2)2 وزن مولکولی: 13/255 | CAS : 91-94-1 RTECS : DD0525000 |
| اسامی مترادف: 3,3-دی کلرو[1,1-بی فنیل]-4,4-دی آمین |  |
| ویژگی ها: جامد؛ نقطه ذوب ˚c 132 |  |
| حدمجاز: OSHA: carcinogen NIOSH: carcinogen ACGIH: carcinogen (skin) |  |
| احتیاطات ویژه: 3,3-دی کلروبنزیدین سرطانزاست. احتیاطات لازم را بکار گیرید تا از آلوده شدن محیط و افراد جلوگیری شود. |  |
| مواد و محلولهای لازم: - متانول؛ خلوص HPLC - استونیتریل؛ خلوص HPLC - تری اتیل آمین - آب مقطر دیونیزه - 3,3-دی کلروبنزیدین - حلال: 17% حجمی تری اتیل آمین در متانول ؛ 170 میکرولیتر تری اتیل آمین را با متانول به حجم 100 میلی لیتر برسانید. - محلول استوک کالیبراسیون، µg/µL 5/0 ؛ 50 میلی گرم 3,3-دی کلروبنزیدین را در 100 میلی لیتر حلال حل کنید. - محلول استوک بازیافت، µg/µL 5/0 ؛ 50 میلی گرم 3,3-دی کلروبنزیدین را در 100 میلی لیتر متانول حل کنید. |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: فیلتر فایبر گلاس، 13 میلی متری، نوع AE (Gelman یا انواع مشابه)، در فیلتر هولدر 13 میلی متری (swinney، Gelmanیا انواع مشابه) - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 2/0 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف - دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد عالی (HPLC)، با آشکارساز UV، ثبت کننده نمودار، وستون - لوله آزمایش، 1 میلی لیتری، با مهار کننده پلی اتیلنی - سرنگ های 10 و 25 میکرولیتری ، با درجه بندی 1/0 میکرو لیتری - پیپت 5/0 و 5 میلی لیتری ، با درجه بندی 1/0 میلی لیتری - بالن ژوژه 10 و 100 میلی لیتری - دستگاه سانتریفیوژ - تکاننده (Shaker) لوله آزمایش، از نوع Vortex |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - نمونه برداری را در دبی بین L/min 2/0 برای عبور حجم هوای 20 تا 100 لیتر انجام دهید. - درپوش نمونه بردار را ببندید. - نمونه را در دمای اتاق نگهداری کرده و انتقال دهید. |  |
| آماده سازی: - فیلتر فایبرگلاس را در یک لوله آزمایش قرار دهید. - 5/0 میلی لیتر حلال به لوله آزمایش انتقال دهید. لوله آزمایش را پوشانده و آن را توسط تکاننده لوله آزمایش تکان دهید. - به مدت 1 ساعت نمونه ها را رها کرده و متناوبا آن را تکان دهید. - هر نمونه را به مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ کنید. |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - روزانه با حداقل 6 استاندارد کاربردی که گستره 2/0 تا 7 میکروگرم 3,3-دی کلروبنزیدین را در هر نمونه پوشش دهد کالیبره کنید. - توسط یک سرنگ میکرولیتری مقدار مشخصی از محلول استوک کالیبراسیون را به بالن ژوژه 10 میلی لیتری اانتقال داده و با حلال به حجم برسانید. - محلول فوق را به همراه نمونه های اصلی و شاهد آنالیز کنید (مراحل 1- 3 اندازه گیری). - منحنی کالیبراسیون را رسم کنید (مساحت پیک در برابر میکروگرم 3,3-دی کلروبنزیدین). - میزان بازیافت (R) را حداقل سالی یکبار برای فیلتر ها تعیین کنید. 4 فیلتر در هر پنج غلظت انتخابی بعلاوه سه شاهد آماده کنید. - فیلتر های نمونه را در لوله های آزمایش جداگانه قرار دهید - بخشی از محلول استوک بازیافت را مستقیما به فیلتر تزریق کنید. - درپوش لوله های آزمایش را گذاشته و بگذارید به مدت 1 شب بماند. - محلول را آماده کرده (مراحل 1 تا 4 آماده سازی) و به همراه استاندارهای کاربردی آنالیز کنید (مراحل 1- 3 اندازه گیری). - نموداری از میزان بازیافت در برابر µg 3,3-دی کلروبنزیدین بازیافت شده ترسیم کنید. - سه شاهد و سه آنالیت spike شده را برای اطمینان از اینکه منحنی کالیبراسیون و نمودار بازیافت تحت کنترل هستند، آنالیز کنید. |  |
| اندازه گیری: - دستگاه HPLC را بر اساس توصیه سازنده و تحت شرایط زیر تنظیم کنید. - آنالیت(ماده مورد تجزیه): 3,3-دی کلروبنزیدین - جداسازی: 5/0 میلی لیتر، تری اتیل آمین در متانول (17% حجمی) - حجم تزریق: 15 میکرولیتر - آشکارساز: UV (254 نانومتر) - فاز متحرک: استونیتریل (70%) / آب (30%) - ستون: μBondapak C18 - بخشی از نمونه را به HPLC تزریق کنید. - مساحت پیک را بدست آورید. |  |
| مداخله گرها: 4,4-متیلن بیس(2-کلروآنیلین) در آنالیز 3,3-دی کلروبنزیدین تداخل ایجاد می کند. |  |
| محاسبات: - جرم برحسب µg 3,3-دی کلروبنزیدین موجود در فیلتر نمونه اصلی (W) و شاهد (B) را از منحنی کالیبراسیون بدست آورید. - با استفاده از فرمول زیر غلظت 3,3-دی کلروبنزیدین (C) را در حجم هوای نمونه برداری شده (V) بر حسب لیتر بدست آورید: C= W-BV , mg/m3 |  |