| برمین |  | bromine |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: Br2 وزن مولکولی: 82/159 | CAS : 7726-95-6 RTECS : EF9100000 |  |
| اسامی مترادف: - |  |  |
| ویژگی ها: مایع ؛ دانسیته g/mL 119/3 در ˚c 20؛ نقطه جوش ˚c 78/58 ؛ فشار بخار mmHg 175 (kPa 3/23) در ˚c 20 |  |  |
| حدمجاز: NIOSH: 0.1 ppm; 0.3 ppm STEL ACGIH: 0.1 ppm; 0.3 ppm STEL OSHA: 0.1 ppm |  |  |
| احتیاطات ویژه: اسید سولفوریک بر روی پوست، چشم و غشای مخاطی اثر خورندگی بالایی دارد. از پوشش حفاظتی مناسب استفاده کرده و در زیر هود با آن کار کنید. |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: - سدیم تیوسولفات؛ خلوص آزمایشگاهی - آب مقطر دیونیزه - محلول جداسازی: Na2S2O3 6 میلی مولار ؛ 474/0 گرم Na2S2O3 را در 500 میلی لیتر آب مقطر دیونیزه حل کنید. - حلال: NaHCO3 25/0 میلی مولار/ Na2CO3 4 میلی مولار/ پاراسیانوفنول 78/0 میلی مولار ؛ 041/0 گرم NaHCO3 ، 848/0 گرم Na2CO3 و 186/0 گرم پاراسیانوفنول را در 2 لیتر آب مقطر دیونیزه فیلتر شده حل کنید. - محلول مهار کننده: اسید سولفوریک 025/0 نرمال؛ 8/2 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ را با 4 لیتر آب مقطر دیونیزه رقیق کنید. - محلول استوک کالیبراسیون،1 میلی گرم بر میلی لیتر (به صورت آنیون):149/0 گرم برمید پتاسیم را در 100 میلی لیتر آب مقطر حل کنید. |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: فیلتر غشایی نقره ای، 25 میلی متری با پورسایز 45/0 میکرون (Costar/Nuclepore, Poretics یا انواع مشابه) به همراه پد پشتیبان پلاستیکی متخلخل (Costar/Nuclepore). پیش فیلتر از جنس PTFE ، با پد پشتیبان PTFE و پور سایز 5/0 میکرون (Gelman Zefluor, SKC یا انواع مشابه) یا از جنس پلی استر با پورسایز 4/0 میکرون (Costar/Nuclepore) به همراه پد پشتیبان پلاستیکی متخلخل. کاست پلی پروپیلنی دارای روکش کربنی (مات)، 25 میلی متری، با پوشش الحاقی 50 میلی متری (Costar/Nuclepore یا Gelman). (شکل 1) - در قسمت خروجی کاست پد پشتیبان پلاستیکی متخلخل و فیلتر را قرار داده و پوشش الحاقی را با دقت قرار دهید. - در قسمت ورودی (بالای) پوشش الحاقی پد پشتیبان پلاستیکی متخلخل و پیش فیلتر را قرار داده و قسمت ورودی کاست را با دقت قرار دهید. - کاست را با باند یا نوار بپوشانید. - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 1 – 3/0 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف - یون کروماتوگراف، آشکارساز هدایتی ، مهارکننده میکروغشایی آنیون AMMS، دستگاه ثبت نمودار و ستون - بطری 30 میلی لیتری، با دهانه پیچ دار، پلی اتیلنی، با رنگ مات یا کهربایی - میکرو پیپت مصرفی - پیپت 20 میلی لیتری - بالن ژوژه 10 و 100 میلی لیتری - انبرک |  |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - نمونه بردار را توسط لوله های رابط قابل انعطاف به پمپ نمونه بردار فردی متصل کنید. - نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 1 – 3/0 برای عبور حجم هوای 8 تا 360 لیتر انجام دهید. - درپوش نمونه بردار را گذاشته و برای انتقال آماده کنید. |  |  |
| آماده سازی: نکته: هالیدهای نقره نسبت به نور حساس هستند. هنگام انتقال و آماده سازی، نمونه ها را از نور دور نگه دارید. - در محیط کم نور یا در زیر نور قرمز، کاست را باز کرده و فیلتر را به بطری کهربایی رنگ انتقال دهید. 3 میلی لیتر Na2S2O3 6 میلی مولار را افزوده و درپوش بطری را ببندید. نکته: می توانید پیش فیلتر را دور انداخته، یا اینکه آن را برای آنالیز هالیدهای ذره ای بکار گیرید. - به مدت 10 دقیقه نمونه ها را رها کنید، البته گهگاهی آن را بچرخانید. نکته: زمانی که نمونه ها واجذب می شوند، دیگر حساسیت چندانی به نور ندارند. - درپوش بطری را باز کرده و 7 میلی لیتر آب مقطر به آن بیفزایید و حجم محلول را به 10 میلی لیتر برسانید. - برای تزریق مستقیم نمونه یا انتقال آن به ویال اتوسمپلر، نمونه را به سرنگ پلاستیکی انتقال دهید. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - روزانه با حداقل 6 استاندارد کاربردی که گستره ی 2/0 تا 15 میکروگرم برماید را درهر میلی لیتر نمونه پوشش دهد کالیبره کنید. - مقدار مشخصی از محلول استوک کالیبراسیون را در بالن ژوژه 10 میلی لیتری با آب مقطر به حجم برسانید. - استانداردهای کاربردی را به طور هفتگی آماده کنید. - استانداردهای کاربردی را به همراه نمونه های اصلی و شاهد آنالیز کنید (مراحل 1-3 اندازه گیری) - منحنی کالیبراسیون را رسم کنید (ارتفاع پیک در برابر میکروگرم یون برماید در هر نمونه). - سه شاهد و سه آنالیت spike شده را برای اطمینان از اینکه منحنی کالیبراسیون تحت کنترل است، آنالیز کنید. |  |  |
| اندازه گیری: - یون کروماتوگراف را در شرایط زیر بر اساس دستورالعمل سازنده قرار دهید: - آنالیت( ماده مورد تجزیه): یون برماید - حلال: NaHCO3 25/0 میلی مولار/ Na2CO3 4 میلی مولار/ پاراسیانوفنول 78/0 میلی مولار (mL/min 2) - جداسازی:3 میی لیتر Na2S2O3 6 میلی مولار - حجم تزریق: Lµ 50 - ستون ها: Dionex HPIC-AG4A guard, HPIC-AS4A separator, MFC-1 precolumn, AMMS anion suppressor نکته: مقادیر بالای Ag+ و Ag(S2O3)2 عملکرد ستون را مختل می کند. - 50 میکرولیتر از نمونه را به طور دستی یا توسط اتوسمپلر تزریق کنید. در تزریق دستی برای اطمینان از شسته شدن کامل لوپ نمونه mL 3 – 2 نمونه را تزریق کنید. - ارتفاع پیک را اندازه بگیرید. نکته: اگر ارتفاع پیک مربوط به نمونه از رنج خطی منحنی استاندارد بیشتر شد، نمونه را با آب مقطر رقیق کرده، مجددا آنالیز کنید و در محاسبات ضریب ترقیق مناسب را به کار گیرید. |  |  |
| مداخله گرها: سولفید هیدروژن ایجاد تداخل منفی می کند. برمیک اسید تداخل مثبت ایجاد می کند. |  |  |
| محاسبات: - جرم بر حسب میکروگرم یون برماید موجود در نمونه اصلی (W) و نمونه شاهد (B) را توسط منحنی کالیبراسیون محاسبه کنید. - محاسبه غلظت (C) برمین در حجم واقعی هوای نمونه برداری شده (V) بر حسب لیتر: C= W-BV , mg/m3 |  |  |

شکل 1 – نمونه بردار فیلتر نقره ای