| آرسین |  | Arsine |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: AsH3 وزن مولکولی: 95/77 | CAS : 7784-42-1 RTECS : CG6475000 |  |
| اسامی مترادف: هیدروژن آرسنید؛ آرسنیک تری هیدرید |  |  |
| ویژگی ها: گاز؛ نقطه جوش ˚c 5/62- ؛ نقطه ذوب ˚c 3/116- ؛ دانسیته g/mL 484/3 در ˚c 20 |  |  |
| حدمجاز: OSHA:0.05 ppm NIOSH: 0.002 mg/m3/15 min C; carcinogen ACGIH: 0.05 ppm; carcinogen |  |  |
| احتیاطات ویژه: آرسین سرطانزایی انسانی است. با کلیه اسیدهای غلیظ در زیرهود کار کنید. آرسین از راه جذب تنفسی بینهایت سمی است، در زیر هود دارای تهویه مناسب با آن کار کنید. |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: - آب مقطر دیونیزه - اسید نیتریک غلیظ - اسید نیتریک 01/0 مولار؛ 4/0 میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ را با 1 لیتر آب مقطر رقیق کنید. - اسید نیتریک 1/0 مولار؛ 4 میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ را با 1 لیتر آب مقطر رقیق کنید - محلول استوک آرسنیک، µg/mL 1000 آرسنیک 3 ظرفیتی ؛ 322/1 گرم As2O3 خشک شده را در 100 میلی لیتر اسید نیتریک 1/0 مولار حل کرده و با اسید نیتریک 1/0 مولار حجم 1 لیتر برسانید. - محلول استوک کالیبراسیون، µg/mL 1 آرسنیک 3 ظرفیتی ؛ 1/0 میلی لیتر محلول استوک آرسنیک (µg/mL 1000 آرسنیک) را با اسید نیتریک 01/0 مولار حجم 100 میلی لیتر برسانید. محلول ها را روزانه آماده کنید. - محلول نیترات نیکل، µg/mL 1000 نیکل ؛ 112/3 گرم Ni(NO3)2 خشک شده را در 100 میلی لیتر اسید نیتریک 1/0 مولار حل کرده و با اسید نیتریک 1/0 مولار حجم 1 لیتر برسانید. - آرگون؛ فشرده - آرسین 99% ؛ یا ترکیب آن در نیتروژن |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: لوله شیشه ای، با طول cm 7، قطر خارجی mm 6 و قطر داخلی mm 4؛ که دارای درپوش پلاستیکی می باشد. حاوی دو بخش ذغال فعال از جنس پوسته نارگیل (قسمت جلویی: mg 100، قسمت عقبی: mg 50) که توسط یک لایه 2میلی متری فوم اورتان از هم جدا شده. یک لایه پشم شیشه مقدم بر بخش جلویی لوله و یک لایه 3 میلی متری فوم اورتان نیز بعد از بخش عقبی محتوی لوله قرار گرفته است. فشار هوای عبوری از لوله در دبی L/min1 نباید از kPa 4/3 بیشتر شود. لوله ها در بازار موجود می باشند. نکته: در صورت وجود ذرات آرسنیک، از یک فیلتر غشایی استرسلولزی در جلوی نمونه بردار استفاده کنید. - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 2/0 – 01/0 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف - دستگاه اسپکتروفوتومتر جذب اتمی، با کوره گرافیتی، لوله های غیر پیرولیتیک، تصحیح کننده زمینه، تخلیه الکتریکی بدون الکترود یا لامپ هالوکاتد برای آرسنیک - بالن ژوژه 100 میلی لیتری و 1 لیتری - میکروپیپت 5 تا 500 میکرولیتری - لوله سانتریفیوژ 10 یا 15 میلی لیتری - حمام التراسونیک - دستگاه سانتریفیوژ - سرنگ مخصوص گاز، 1/0 میلی لیتری با درجه بندی 1 میکرولیتری نکته: قبل از استفاده از تجهیزات شیشه ای آنها را با اسید نیتریک غلیظ و سپس با آب مقطر بشوئید. |  |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - قبل از نمونه برداری دوطرف نمونه بردار را سریعا بشکنید و نمونه بردار را توسط لوله های رابط قابل انعطاف به پمپ نمونه بردار فردی متصل کنید. نکته: در صورت وجود ذرات آرسنیک، از یک فیلتر غشایی استرسلولزی در جلوی نمونه بردار استفاده کنید. - نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 2/0 – 01/0 برای عبور حجم هوای 1/0 تا 10 لیتر انجام دهید. - درپوش پلاستیکی (نه لاستیکی) نمونه بردار گذاشته و آن را با دقت برای انتقال بسته بندی کنید. |  |  |
| آماده سازی: - محتوی بخش جلویی و عقبی لوله را در لوله های سانتریفیوژ جداگانه ای قرار دهید. لایه پشم شیشه و فوم را دور بیندازید. - mL 1 اسید نیتریک 01/0 مولار را به هر کدام از لوله ها اضافه کرده و درپوش آن را ببندید. - لوله ها را به مدت 30 دقیقه در حمام التراسونیک تکان دهید. - لوله ها را در دستگاه سانتریفیوژ قرار دهید. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - روزانه با حداقل 6 استاندارد کاربردی که گستره ی 004/0 تا 3/0 میکرو گرم آرسین را در هر نمونه پوشش دهد کالیبره کنید. - مقدار مشخصی از محلول استوک کالیبراسیون و اسید نیتریک 01/0 مولار را برای تهیه محلول 1 لیتری به لوله سانتریفیوژ که حاوی 100 میلی گرم ذغال فعال (شاهد) است بیفزایید. - استانداردها را به همراه نمونه های اصلی و شاهد آنالیز کنید (مراحل 1و2 نمونه برداری). یک استاندارد کاربردی را به ازای هر 5 نمونه به جهت چک کردن انحراف دستگاهی آنالیز کنید. - منحنی کالیبراسیون را رسم کنید (میزان جذب در برابر میکرو گرم آرسنیک). - راندمان جداسازی (DE) را حداقل یک بار برای هر بچ از ذغال فعال مورد استفاده در نمونه برداری در گستره µg/sample 2- 004/0 آرسنیک، تعیین کنید. سه لوله نمونه بردار برای هر پنج غلظت انتخابی و سه شاهد آماده کنید. - بخش عقبی لوله نمونه بردار نمونه شاهد را خارج کرده و دور بیندازید. - توسط یک سرنگ میکرولیتری مقدار مشخصی از گاز آرسین خالص را مستقیما به محتوی بخش جلویی لوله تزریق کنید. - درپوش لوله را بسته و آن را به مدت یک شب رها کنید. - محلول های فوق را واجذب کرده (مراحل 1-4 آماده سازی) و به همراه استانداردهای کاربردی مورد آنالیز قرار دهید (مراحل 1و2 اندازه گیری). - نموداری از راندمان جذب در برابر میکرو گرم آرسنیک بازیافت شده ترسیم کنید. - سه شاهد spike شده را برای اطمینان از اینکه منحنی کالیبراسیون است، آنالیز کنید. |  |  |
| اندازه گیری: - دستگاه اسپکتروفوتومتر جذب اتمی و کوره را بر اساس توصیه سازنده و تحت شرایط زیر تنظیم کنید. - آنالیت(ماده مورد تجزیه): آرسنیک - جداساز: mL 1 اسید نیتریک 01/0 مولار - طول موج: 7/193 نانومتر - حجم تزریق: µL 50 - شرایط کوره گرافیتی: 40 ثانیه در دمای C ْ 110 خشک شود؛ 15 ثانیه در دمای C ْ 120 نیمسوز شود؛ 7 ثانیه در دمای C ْ 2540 اتمایزه شود - قبل از شروع آنالیز 50 میکرولیتر محلول نیترات نیکل را تزریق کنید. سپس 50 میکرولیتر از نمونه را به دستگاه تزریق کرده، و مساحت پیک را محاسبه کنید. نکته1: اگر میزان جذب نمونه بالاتر از گستره خطی منحنی استانداردهای کاربردی بود، با اسید نیتریک 01/0 مولار رقیق کرده و مجددا آنالیز کنید و یک ضریب ترقیق مناسب در محاسبات وارد کنید. نکته 2: تکرار پذیری پیک جذب را برای استانداردهای کاربردی بررسی کنید. اگر نتایج نا معقولی مشاهده شد، پارامترهای دستگاهی را بهینه کرده و لوله گرافیتی را جایگزین کنید. |  |  |
| مداخله گرها: سایر ترکیبات آرسنیک (گاز یا ذرات) می توانند ایجاد تداخل مثبت کنند. استفاده از یک فیلتر غشایی استرسلولزی در جلوی نمونه بردار می تواند ذرات را حذف کند. |  |  |
| محاسبات: - جرم برحسب µg آرسین موجود در بخش جلویی (Wf) و عقبی (Wb) لوله نمونه اصلی، و بخش جلویی (Bf) و عقبی (Bb) نمونه شاهد را از طریق ضرب کردن جرم آرسنیک موجود در این بخش ها در 04/1 (وزن مولکولی آرسین تقسیم بر وزن مولکولی آرسنیک) محاسبه کنید. نکته: اگر Wb>Wf/10 ، به این معنی است که ماده به بخش عقبی نشت کرده و نمونه از دست می رود. - محاسبه غلظت (C) آرسین در حجم هوای نمونه برداری شده (V) بر حسب لیتر: C= Wf+ Wb- Bf- Bb V , mg/m3 |  |  |