| استون |  | Acetone |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: CH3COCH3 وزن مولکولی: 08/58 | CAS : 67-64-1 RTECS : AL3150000 |  |
| اسامی مترادف: 2-پروپانون |  |  |
| ویژگی ها: مایع؛ فشار بخار mmHg 266 (kPa 5/35)؛ نقطه جوش ˚c56 ؛ دانسیته g/mL 791/0 ؛ آفت کش گروه III |  |  |
| حدمجاز: NIOSH:250 ppm ; ACGIH: 750 ppm, 1000 ppm STEL; OSHA: 750 ppm, 1000 ppm STEL |  |  |
| احتیاطات ویژه: کربن دی سولفید سمی بوده و خطر حریق و انفجار آن بالاست (نقطه اشتعال = ˚c 30-). فقط در زیر هود از آن استفاده کنید. |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: - کربن دی سولفید (CS2)؛ خلوص گازکروماتوگرافی - آنالیت (استون) - نیتروژن؛ پیش تصفیه شده - هیدروژن؛ خشک - هوا؛ تصفیه شده، خشک |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: لوله شیشه ای، با طول cm 7، قطر خارجی mm 6 و قطر داخلی mm 4؛ که انتهاهای آن با حرارت بسته شده و دارای درپوش پلاستیکی می باشد. حاوی دو بخش زغال فعال تهیه شده از پوست نارگیل در ˚c 600 (قسمت جلویی: mg 100، قسمت عقبی: mg 50) که توسط یک لایه 2 میلی متری فوم اورتان از هم جدا شده است. یک لایه پشم شیشه مقدم بر بخش جلویی لوله و یک لایه 3 میلی متری فوم اورتان نیز بعد از بخش عقبی محتوی لوله قرار گرفته است. فشار هوای عبوری از لوله در دبی L/min 1 نباید از kPa 4/3 (mmHg 7/5) بیشتر شود. لوله ها در بازار موجود می باشند. - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 2/0 – 01/0 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف. - دستگاه گازکروماتوگراف، با آشکارساز شعله ای-یونی، ثبت کننده نمودار، وستون. - شیشه های نمونه (ویال) 2 میلی لیتری با درپوش پیچ دار PTFE - سرنگ های 10 میکرولیتری (با درجه بندی 1/0 میکرولیتری). - پیپت ؛ 1 میلی لیتری، به همراه pipet bulb - بالن ژوژه 10 میلی لیتری |  |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - قبل از نمونه برداری دوطرف نمونه بردار را سریعا بشکنید و نمونه بردار را توسط لوله های رابط قابل انعطاف به پمپ نمونه بردار فردی متصل کنید. - نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 2/0 – 01/0 برای عبور حجم هوای 5/0 تا 3 لیتر انجام دهید. - درپوش نمونه بردار گذاشته و با دقت آن را برای انتقال بسته بندی کنید. |  |  |
| آماده سازی: - محتوی بخش جلویی و عقبی لوله را در ویال های جداگانه ای قرار دهید. لایه پشم شیشه و فوم را دور بیندازید. - mL 1 کربن دی سولفید به هر کدام از ویال ها اضافه کرده و درپوش آن را ببندید. - ویال ها را به مدت 30 دقیقه در همزن قرار دهید. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - روزانه با حداقل 6 استاندارد کاربردی که گستره ی 02/0 تا 10 میلی گرم استون را درهر نمونه پوشش دهد کالیبره کنید. - مقدار مشخصی از استون را در بالن ژوژه ی 10 میلی لیتری با کربن دی سولفید به حجم 10 میلی لیتر برسانید. - محلول فوق را به همراه نمونه های اصلی و شاهد آنالیز کنید (مراحل 1و2 اندازه گیری). - منحنی کالیبراسیون را رسم کنید (مساحت پیک در برابر میلی گرم از استون) - راندمان جداسازی (DE) را حداقل یکبار برای هر تعداد از لوله زغال فعال مورد استفاده در نمونه برداری در گستره کالیبراسیون تعیین کنید (مرحله 1 کالیبراسیون). همچنین سه نمونه بردار و سه شاهد برای پنج غلظت انتخابی آماده کنید. - بخش عقبی جاذب در یک نمونه بردار شاهد را جدا کرده و دور بیندازید. - توسط یک سرنگ میکرولیتری مقدار مشخصی از استون یا محلول استاندارد آن در کربن دی سولفید را مستقیما به بخش جلویی جاذب تزریق کنید. - درپوش لوله را بسته و آن را به مدت یک شب رها کنید. - نمونه ها را جداسازی کرده (مرحله1 تا 3 آماده سازی) و به همراه استاندارد های کاربردی مورد آنالیز قرار دهید (مرحله 1و 2 اندازه گیری). - سه spike مجهول کنترل کیفی و سه spike آنالیت را برای اطمینان از اینکه منحنی کالیبراسیون و نمودار راندمان جداسازی تحت کنترل هستند، آنالیز کنید. |  |  |
| اندازه گیری: - دستگاه گازکروماتوگراف را بر اساس توصیه سازنده و تحت شرایط زیر تنظیم کرده و سپس بخشی از نمونه را یا به صورت دستی با استفاده از روش شستشو با حلال و یا با استفاده از نمونه بردار خودکار به دستگاه تزریق کنید. - آنالیت(ماده مورد تجزیه): استون - جداساز: mL 1 کربن دی سولفید - دمای تزریق:C ْ250 - دمای آشکارساز:C ْ300 - دمای ستون:C ْ50 تا C ْ170 در ˚c/min 10 - حجم تزریق: µL5 - گاز حامل: نیتروژن N2 یا هلیوم؛ mL/min 30 - ستون: شیشه ای، با قطر داخلیmm 6 (10% SP2100 0.1% Carbowax 1500 on Chromosorb WHP) نکته: اگر سطح پیک بالاتر از گستره منحنی استانداردهای کاربردی بود، با کربن دی سولفید رقیق کرده و مجددا آنالیز کنید و یک ضریب ترقیق مناسب در محاسبات وارد کنید. - مساحت پیک را محاسبه کنید. |  |  |
| مداخله گرها: مداخله گری گزارش نشده است. می توان از سایر ستون ها مانند 10% SP-2100 یا ستون موئین سیلیکای ذوب شده DB-1 استفاده کرد. |  |  |
| محاسبات: - جرم برحسب mg (تصحیح شده برای راندمان جذب) استون موجود در بخش جلویی (Wf) و عقبی (Wb) لوله نمونه اصلی، و بخش جلویی (Bf) و عقبی (Bb) نمونه شاهد را محاسبه کنید. نکته: اگر Wb>Wf/10 ، به این معنی است که ماده به بخش عقبی نشت کرده و نمونه از دست می رود. - محاسبه غلظت (C) استون در حجم هوای نمونه برداری شده (V) بر حسب لیتر: C= Wf+ Wb- Bf- Bb V× 103 , mg/m3 |  |  |