| آلیل گلیسیدیل اتر | Allyl Glycidyl Ether |  |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: CH2=CHCH2OCH2CH(O)CH2 وزن مولکولی: 14/114 |  | CAS : 106-92-3 RTECS : RR0875000 |
| اسامی مترادف: 1-آلیل اُکسی-2،3-هپوکسی پروپان؛ ((2-پروپنیل اوکسی)متیل)اُکسیران ؛ AGE |  |  |
| ویژگی ها: مایع؛دانسیته 97/0 گرم برلیتر درC ْ20؛ نقطه جوشC ْ 154؛ فشار بخار kPa63/0(mmHg,0.62% 7/4) در دمایC ْ 20 |  |  |
| حدمجاز: OSHA : 10 ppm C NIOSH: 5 ppm; 10 ppm STEL (skin) ACGIH: 5 ppm; 10 ppm STEL (skin) |  |  |
| احتیاطات ویژه: آلیل گلیسیدیل اتر قابل اشتعال است (C ْ 57 = نقطه اشتعال) و محرک قوی چشم و محرک خفیف پوست می باشد. دی اتیل اتر به لحاظ حریق و انفجار بسیار خطرناک بوده (C ْ 45- = نقطه اشتعال) و ممکن است هنگام ذخیره سازی پروکسیدهای انفجاری آزاد کند. کار با این مواد باید درزیر هود انجام گیرد. |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: - آلیل گلیسیدیل اتر ، معرف - دی اتیل اتر بدون آب، حاوی تقریبا mg/mL 1/0 ایزوآمیل الکل یا استاندارد داخلی مناسب دیگر - هگزان - نیتروژن خالص - هیدروژن خالص - هوای فشرده خالص |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: لوله از جنس بوروسیلیکات، با طول cm 10، قطر خارجی mm 8 و قطر داخلی mm 6؛ که انتهاهای آن با حرارت بسته شده و دارای درپوش پلاستیکی می باشد. حاوی دو بخش 35 و 60 مشی تناکس گازکروماتوگرافی (قسمت جلویی: mg 100، قسمت عقبی: mg 50) که توسط یک لایه فوم اورتان از هم جدا شده است. یک لایه پشم شیشه ی سیلان شده که توسط فنر فلزی ثابت شده مقدم بر بخش جلویی لوله و یک لایه فوم اورتان نیز بعد از بخش عقبی محتوی لوله قرار گرفته است. فشار هوای عبوری از لوله در دبی L/min1 نباید از kPa 4/3 بیشتر شود. لوله ها در بازار موجود می باشند. - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 2/0 – 01/0 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف. - دستگاه گازکروماتوگراف، با آشکارساز شعله ای-یونی، ثبت کننده نمودار، وستون - شیشه های نمونه (ویال) با درپوش پیچ دار PTFE - سرنگ های کوچک 10 میکرولیتری و با اندازه مناسب جهت رقیق سازی - بالن ژوژه 10 میلی لیتری - پیپت 2 میلی لیتری |  |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - قبل از نمونه برداری دوطرف نمونه بردار را سریعا بشکنید و نمونه بردار را توسط لوله های رابط قابل انعطاف به پمپ نمونه بردار فردی متصل کنید. - نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 2/0 – 02/0 برای عبور حجم هوای 5/1 تا 8 لیتر انجام دهید. - درپوش نمونه بردار گذاشته و با دقت آن را برای انتقال بسته بندی کنید. |  |  |
| آماده سازی: - محتوی بخش جلویی و عقبی لوله را در ویال های جداگانه ای قرار دهید. لایه پشم شیشه و فوم را دور بیندازید. - mL 2 دی اتیل اتر به هر کدام از ویال ها اضافه کرده و درپوش آن را ببندید. - ویال ها را به مدت 30 دقیقه رها کرده و گهگاهی آن را تکان دهید. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - روزانه با حداقل 6 استاندارد کاربردی که گستره ی 10 تا 800 میکرو گرم آلیل گلیسیدیل اتر را درهر نمونه پوشش دهد کالیبره کنید. - مقدار مشخصی از آلیل گلیسیدیل اتر را در بالن ژوژه ی 10 میلی لیتری با دی اتیل اتر به حجم 10 میلی لیتر برسانید. در صورت لزوم برای غلظت های پایین تر رقیق سازی مرحله ای را بکار گیرید. - محلول فوق را به همراه نمونه های اصلی و شاهد آنالیز کنید. - منحنی کالیبراسیون را رسم کنید (نسبت مساحت پیک آلیل گلیسیدیل اتر به مساحت پیک استاندارد داخلی، در برابر میکروگرم آلیل گلیسیدیل اتر در mL 2) - حداقل سالی یک بار راندمان جداسازی (DE) را برای هر بخش از تناکس که در نمونه برداری استفاده می شود تعیین کنید. همچنین سه نمونه بردار و سه شاهد برای پنج غلظت انتخابی تعیین کنید. - بخش جلویی لوله ی نمونه بردار شاهد را به یک ویال 5 میلی لیتری انتقال دهید. - توسط یک سرنگ میکرولیتری مقدار مشخصی (1 تا 10 میکرولیتر) از آلیل گلیسیدیل اتر یا محلول استاندارد آلیل گلیسیدیل اتر در هگزان را مستقیما به داخل ویال تزریق کنید. نکته: به منظور تعیین راندمان جداسازی، محلول استاندارد نباید حاوی استاندارد داخلی باشد. - درپوش ویال را بسته و آن را به مدت یک شب رها کنید. - محلول های استاندارد را جداسازی کرده (مراحل 1-3 آماده سازی) و مورد آنالیز قرار دهید. - نموداری از راندمان جذب در برابر میکروگرم آلیل گلیسیدیل اتر بازیافت شده ترسیم کنید. - سه شاهد و سه spikes نمونه را برای اطمینان از اینکه منحنی کالیبراسیون و نمودار راندمان جداسازی تحت کنترل هستند، آنالیز کنید. |  |  |
| اندازه گیری: - دستگاه گازکروماتوگراف را بر اساس توصیه سازنده و تحت شرایط زیر تنظیم کرده و سپس بخشی از نمونه را یا به صورت دستی با استفاده از روش شستشو با حلال و یا با استفاده از نمونه بردار خودکار به دستگاه تزریق کنید. - آنالیت(ماده مورد تجزیه): آلیل گلیسیدیل اتر - جداساز: mL 2 دی اتیل اتر - دمای تزریق:C ْ200 - دمای آشکارساز:C ْ280 - دمای ستون:C ْ150 - حجم تزریق: µL2 - گاز حامل: نیتروژن N2 - ستون: فولاد ضدزنگ، با قطر داخلی mm 2/3 نکته: اگر سطح پیک بالاتر از گستره منحنی استانداردهای کاربردی بود، بخشی از مایع را با دی اتیل اتر رقیق کرده و مجددا آنالیز کنید و یک ضریب ترقیق مناسب در محاسبات وارد کنید. - مساحت های پیک را محاسبه کنید. در هر کروماتوگرام سطح پیک آلیل گلیسیدیل اتر را بر سطح پیک استاندارد داخلی تقسیم کنید. |  |  |
| مداخله گرها: - |  |  |
| محاسبات: - جرم برحسب µg (تصحیح شده برای راندمان جداسازی) آلیل گلیسیدیل اترموجود در بخش جلویی (Wf) و عقبی (Wb) لوله نمونه اصلی، و بخش جلویی (Bf) و عقبی (Bb) نمونه شاهد را محاسبه کنید. نکته: اگر Wb>Wf/10 ، به این معنی است که ماده به بخش عقبی نشت کرده و نمونه از دست می رود. - محاسبه غلظت (C) اسید در حجم هوای نمونه برداری شده (V) بر حسب لیتر: C= Wf+ Wb- Bf- Bb V , mg/m3 |  |  |