| وینیل کلراید |  | vinyl chloride |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: CH2=CHCl وزن مولکولی: 5/62 | CAS : 75-01-4 RTECS : KU9625000 |  |
| اسامی مترادف: کلرواتیلن |  |  |
| ویژگی ها: نقطه جوش ˚c 14- ؛ فشار بخار 2/2 (air=1 atm) ؛حد پایین انفجار 4% حجمی در هوا |  |  |
| حدمجاز: OSHA:1 ppm , 5 ppm C NIOSH: lowest feasible (carcinogen) ACGIH: 5 ppm (carcinogen) |  |  |
| احتیاطات ویژه: کربن دی سولفید سمی بوده و به شدت قابل انفجار است (flash point = 30 ˚C). فقط در زیر هود با آن کار کنید. وینیل کلراید سرطانزای انسانی است. |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: - کربن دی سولفید؛ خلوص کروماتوگرافی - وینیل کلراید 9/99%؛ خلوص کروماتوگرافی - محلول استوک کالیبراسیون وینیل کلراید، mg/mL 26/0 ؛ - نوک سرنگ مخصوص گاز را که حاوی 1 میلی لیتر وینیل کلراید به زیر سطح کربن دی سولفید (5 میلی لیتر) در یک بالن ژوژه 10 میلی لیتری، وارد کنید. - کربن دی سولفید را به داخل سرنگ بکشید. (به علت حل شدن وینیل کلراید در کربن دی سولفید در داخل محفظه سرنگ خلا ایجاد می شود که به مکش کربن دی سولفید کمک می کند) - محلول داخل سرنگ را به یک بالن ژوژه منتقل کنید. محفظه سرنگ را 2بار و هر بار با 1میلی لیتر کربن دی سولفید شستشو داده و به داخل بالن ژوژه تخلیه کنید. - توسط کربن دی سولفید به حجم برسانید. - هیدروژن، خالص - هلیوم، خالص - هوا، تصفیه شده |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: لوله شیشه ای دوبل، با طول cm 7، قطر خارجی mm 6 و قطر داخلی mm 4؛ که دارای درپوش پلاستیکی می باشد. حاوی mg 150 ذغال فعال 20/40 مشی. یک لایه پشم شیشه مقدم بر لوله و یک لایه 3 میلی متری فوم اورتان نیز بعد از محتوی لوله قرار گرفته است. فشار هوای عبوری از لوله در دبی L/min1 نباید از kPa 4/3 بیشتر شود. لوله ها در بازار موجود می باشند. نکته: می توان 1 جفت لوله دو قسمتی (mg 100 / mg 50) نیز استفاده کرد. - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 05/0 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف - دستگاه گازکروماتوگراف، با آشکارساز شعله ای-یونی، ثبت کننده نمودار، وستون - سوهان - سیم خمیده برای بیرون کشیدن پلاگ ها از لوله نمونه برداری - ویال های شیشه ای، 2 میلی لیتری با درپوش پیچ دار PTFE - پیپت؛ 1 میلی لیتری با درجه بندی 1/0 میلی لیتری؛ 2 و 5 میلی لیتری - کیسه تدلار نمونه برداری هوا، 10 لیتری - سرنگ گاز، با دریچه مخصوص گاز، 1/0 و 1 میکرولیتری - سرنگ 10 میکرولیتری با درجه بندی 1/0 میکرولیتری - بالن ژوژه 10 میلی لیتری |  |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - قبل از نمونه برداری دوطرف نمونه بردار را سریعا بشکنید و نمونه بردار را توسط لوله های رابط قابل انعطاف کوتاه به پمپ نمونه بردار فردی متصل کنید. همچنین یک لوله را علامت زده و به عنوان لوله شاهد به لوله رابط وصل کنید. - نمونه برداری را در دبی L/min 05/0 به مدت 15 تا 100 دقیقه انجام دهید. بیش از 5 لیتر هوا را جمع آوری نکنید. - لوله اصلی و پشتیبان را از هم جدا کرده و درپوش هر کدام را بسته و برای انتقال آماده کنید. |  |  |
| آماده سازی: - mL 1 کربن دی سولفید را به یک ویال خالی منتقل کرده کرده و درپوش آن را ببندید. - لوله نمونه بردار را در جلوی قسمت پشم شیشه علامت گذاشته، سپس لوله را از قسمت علامت گذاری شده بشکنید. - ذغال فعال موجود در لوله های جلویی و عقبی را در ویال های جداگانه ای قرار داده و لایه پسم شیشه و فوم را دور بیندازید. ویال ها را فورا توسط درپوش غشایی خودبند بپوشانید. - ویال ها را به مدت 30 دقیقه رها کرده و گهگاهی آن را تکان دهید. نمونه ها را پس از زمان 30 دقیقه آنالیز کنید. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - روزانه با حداقل 6 استاندارد کاربردی که گستره ی 2/0 تا 200 میکروگرم وینیل کلراید را در هر نمونه پوشش دهد کالیبره کنید. - مقدار مشخصی از محلول استاندارد وینیل کلراید یا را در بالن ژوژه ی 10 میلی لیتری با کربن دی سولفید به حجم 10 میلی لیتر برسانید. نکته: استانداردهای کاربردی را می توان برای مدت حداقل 3 روز در دمای ˚C 20- نگهداری کرد. - محلول فوق را به همراه نمونه های اصلی و شاهد آنالیز کنید (مراحل 1و2 نمونه برداری). - منحنی کالیبراسیون را رسم کنید (مساحت پیک در برابر میکروگرم وینیل کلراید در هر نمونه، و مساحت پیک در برابر نانوگرم وینیل کلراید در هر تزریق). - راندمان جداسازی (DE) را حداقل یک بار برای هر تعداد از ذغال فعال مورد استفاده در گستره کالیبراسیون، تعیین کنید. سه لوله نمونه بردار برای هر پنج غلظت انتخابی و سه شاهد آماده کنید. - سه نمونه وینیل کلراید در هوا را از طریق تزریق 01/0، 08/0 و 2/0 میلی لیتر وینیل کلراید به کیسه های تدلار که حاوی 10 لیتر هوا هستند آماده کنید. به این ترتیب غلظت های تقریبی 6/2، 21 و 52 میلی گرم بر متر مکعب بدست خواهد آمد. - مراحل 4 – 1 نمونه برداری را برای هوای داخل کیسه های تدلار بر اساس جدول زیر انجام دهید. برای هر غلظت 3 نمونه بگیرید. - واجذب کرده (مراحل 1-3 آماده سازی) و به همراه استانداردهای کاربردی مورد آنالیز قرار دهید (مراحل 1و2 اندازه گیری). در لوله های عقبی نباید وینیل کلراید یافت شود. - هوای داخل کیسه ها را با استفاده از نمونه 1 میلی لیتری گاز آنالیز کنید. - نموداری از راندمان جذب در برابر میکروگرم وینیل کلراید بازیافت شده ترسیم کنید. - سه شاهد و سه آنالیت spike شده را برای اطمینان از اینکه منحنی کالیبراسیون و نمودار راندمان واجذب تحت کنترل هستند، آنالیز کنید. |  |  |
| اندازه گیری: - دستگاه گازکروماتوگراف را بر اساس توصیه سازنده و تحت شرایط زیر تنظیم کرده و سپس بخشی از نمونه را یا به صورت دستی با استفاده از روش شستشو با حلال و یا با استفاده از نمونه بردار خودکار به دستگاه تزریق کنید. - آنالیت(ماده مورد تجزیه): وینیل کلراید - جداساز: mL 1 کربن دی سولفید - دمای تزریق: C ْ 230 - دمای آشکارساز:C ْ 230 - دمای ستون: C ْ 60 - زمان ماند وینیل کلراید: 7/1 دقیقه - گاز حامل: هلیوم (mL/min 40) - ستون: فولاد ضدزنگ نکته1: اگر سطح پیک بالاتر از گستره منحنی استانداردهای کاربردی بود، با کربن دی سولفید رقیق کرده و مجددا آنالیز کنید و یک ضریب ترقیق مناسب در محاسبات وارد کنید. - مساحت پیک را محاسبه کنید. |  |  |
| محاسبات: - جرم برحسب µg (تصحیح شده برای راندمان واجذب) وینیل کلراید موجود در لوله جلویی (Wf) و عقبی (Wb) نمونه و لوله نمونه شاهد (B) را محاسبه کنید. نکته: اگر Wb>Wf/10 ، به این معنی است که ماده به بخش عقبی نشت کرده و نمونه از دست می رود. - محاسبه غلظت (C) وینیل کلراید در حجم هوای نمونه برداری شده (V) بر حسب لیتر: C= (Wf+ Wb- 2B)V , mg/m3 |  |  |