| "1-متوکسی-2-پروپانول" | 1-methoxy-2-propanol |  |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: CH3OCH2CHOHCH3 وزن مولکولی: 1/90 |  | CAS : 107-98-2 RTECS : UB7700000 |
| اسامی مترادف: پروپیلن گلیکول مونومتیل اتر ؛ 2-متوکسی-1-متیل اتانول؛ پروپیلن گلیکول متیل اتر |  |  |
| ویژگی ها: مایع؛ نقطه جوش ˚c 1/120 ؛ فشار بخار mmHg 12 (kPa 6/1) در ˚c 20 ؛دانسیته g/mL 9234/0 در ˚c 20 |  |  |
| حدمجاز: OSHA:- NIOSH: 100 ppm ACGIH: 100 ppm |  |  |
| احتیاطات ویژه: متیلن کلراید سرطان زاست. متانول به شدت قابل انفجار و سمی است. "1-متوکسی-2-پروپانول" محرک و خطرناک است. جذب پوستی آن یک خطر بالقوه است. همیشه در زیر هود با آن کار کنید و از لباس حفاظتی مناسب استفاده کنید. |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: - "1-متوکسی-2-پروپانول"؛ خلوص آزمایشگاهی - متیلن کلراید ؛ خلوص کروماتوگرافی - متانول ؛ خلوص کروماتوگرافی - محلول واجذب؛ 15% متانول در 85% متیلن کلراید (نسبت حجمی) - محلول استوک کالیبراسیون "1-متوکسی-2-پروپانول"، mg/mL 2/46 ؛ 5/0 میلی لیتر "1-متوکسی-2-پروپانول" را با 10 میلی لیتر محلول واجذب به حجم برسانید. - هیدروژن، تصفیه شده - هلیوم، خالص و تصفیه شده - هوا؛ فشرده، تصفیه شده و خالص |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: لوله شیشه ای، با طول cm 7، قطر خارجی mm 6 و قطر داخلی mm 4؛ حاوی دو بخش Anasorb® 747 (قسمت جلویی: mg 140، قسمت عقبی: mg 70) که توسط یک لایه 2میلی متری فوم اورتان از هم جدا شده. یک لایه پشم شیشه مقدم بر بخش جلویی لوله و یک لایه فوم اورتان نیز بعد از بخش عقبی محتوی لوله قرار گرفته است. لوله ها توسط کمپانی SKC تهیه می شوند. - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 2/0 – 1/0 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف - دستگاه گازکروماتوگراف، با آشکارساز شعله ای-یونی، ثبت کننده نمودار، وستون - ویال های اتوسمپلر با درپوش پیچ دار PTFE - سرنگ های 10و 25 میکرولیتری و 1 میلی لیتری - بالن ژوژه 10 میلی لیتری - کیسه های یخ جهت انتقال نمونه ها |  |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - قبل از نمونه برداری دوطرف نمونه بردار را سریعا بشکنید و نمونه بردار را توسط لوله های رابط قابل انعطاف به پمپ نمونه بردار فردی متصل کنید. - نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 2/0 – 1/0 برای عبور حجم هوای 3 تا 25 لیتر انجام دهید. - درپوش پلاستیکی (نه لاستیکی) نمونه بردار گذاشته و آن را با دقت برای انتقال بسته بندی کنید. نمونه ها باید خنک نگه داشته شوند. |  |  |
| آماده سازی: - محتوی بخش جلویی و عقبی لوله را در ویال های جداگانه ای قرار دهید. لایه پشم شیشه را بهمراه محتوی بخش جلویی در ویال قرار داده و فوم را دور بیندازید. - mL 1 از محلول واجذب را به هر کدام از ویال ها اضافه کرده و درپوش آن را ببندید. - ویال ها را به مدت 30 دقیقه در حمام اولتراسونیک تکان دهید. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - روزانه با حداقل 6 استاندارد کاربردی که گستره ی 5/1 تا 369 میکروگرم "1-متوکسی-2-پروپانول" را پوشش دهد کالیبره کنید. در صورت لزوم می توانید برای گسترده تر کردن منحنی کالیبراسیون استاندارد های دیگری را نیز اضافه کنید. - مقدار مشخصی از "1-متوکسی-2-پروپانول" را در بالن ژوژه ی 10 میلی لیتری با محلول واجذب به حجم 10 میلی لیتر برسانید. - محلول فوق را به همراه نمونه های اصلی و شاهد آنالیز کنید (مراحل 1و2 نمونه برداری). - منحنی کالیبراسیون را رسم کنید (مساحت پیک در برابر میکرو گرم "1-متوکسی-2-پروپانول"). - راندمان جداسازی (DE) را حداقل یک بار برای هر تعداد لوله Anasorb® 747 مورد استفاده در نمونه برداری در گستره کالیبراسیون، تعیین کنید. - سه لوله نمونه بردار برای هر پنج غلظت انتخابی و سه شاهد آماده کنید. - توسط یک سرنگ میکرولیتری مقدار مشخصی از محلول استوک کالیبراسیون را مستقیما به محتوی بخش جلویی هر لوله Anasorb® 747 تزریق کنید. - چند دقیقه منتظر بمانید تا تعادل با هوای محیط برقرار شود. درپوش ویال را بسته و آن را به مدت یک شب رها کنید. - محلول های فوق را واجذب کرده (مراحل 1-3 آماده سازی) و به همراه استانداردهای کاربردی مورد آنالیز قرار دهید (مراحل 1و2 اندازه گیری). - نموداری از راندمان جذب در برابر میکرو گرم "1-متوکسی-2-پروپانول" بازیافت شده ترسیم کنید. - سه شاهد و سه آنالیت spike شده را برای اطمینان از اینکه منحنی کالیبراسیون و نمودار راندمان واجذب تحت کنترل هستند، آنالیز کنید. |  |  |
| اندازه گیری: - دستگاه گازکروماتوگراف را بر اساس توصیه سازنده و تحت شرایط زیر تنظیم کرده و سپس بخشی از نمونه را یا به صورت دستی با استفاده از روش شستشو با حلال و یا با استفاده از نمونه بردار خودکار به دستگاه تزریق کنید. - آنالیت(ماده مورد تجزیه): "1-متوکسی-2-پروپانول" - جداساز: mL 1 متانول/متیلن کلراید (15 : 85) - دمای تزریق: C ْ 195 - دمای آشکارساز:C ْ 240 - دمای ستون: C ْ 90 (1دقیقه) تا C ْ 200 (C/min ْ 10) - گاز حامل: هلیوم (mL/min 8/2) - ستون: موئین، سیلیکای ذوب شده (100% PEG-DA, Stabilwax یا انواع مشابه) نکته1: اگر سطح پیک بالاتر از گستره منحنی استانداردهای کاربردی بود، با حلال رقیق کرده و مجددا آنالیز کنید و یک ضریب ترقیق مناسب در محاسبات وارد کنید. - مساحت پیک را محاسبه کنید. |  |  |
| مداخله گرها: مداخله گر خاصی شناسایی نشده است. اما هر ماده ای که زمان ماند مشابه "1-متوکسی-2-پروپانول استات" داشته باشد می تواند مداخله گر باشد. |  |  |
| محاسبات: - جرم برحسب µg (تصحیح شده برای راندمان واجذب) "1-متوکسی-2-پروپانول" موجود در بخش جلویی (Wf) و عقبی (Wb) لوله نمونه اصلی، و بخش جلویی (Bf) و عقبی (Bb) نمونه شاهد را محاسبه کنید. نکته: اگر Wb>Wf/10 ، به این معنی است که ماده به بخش عقبی نشت کرده و نمونه از دست می رود. - محاسبه غلظت (C) "1-متوکسی-2-پروپانول" در حجم هوای نمونه برداری شده (V) بر حسب لیتر: C= Wf+ Wb- Bf- Bb V , mg/m3 |  |  |